ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Димитровградский Институт Технологии, Управления и Дизайна

# Отчет по лабораторной работе №3

(Сети)

## «Логическая структуризация ЛВС с коммутируемой средой на основе коммутатора»

## Выполнил студент  гр. ВТ-31

### Хайруллов Э.В.

Проверил преподаватель:

Петлинский В.П.

#### Димитровград  2005 г.

## «Логическая структуризация ЛВС с коммутируемой средой на основе коммутатора»

| № вар. | Тип коммутатора | N | V, Мбит/с | t2, мкс | t3, мкс | t6, мкс | n, бит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Неблокирующий | 8 | 100 | 16 | 8 | 10 | 128 |

N - число портов у коммутатора.
V - скорость передачи данных в сети
t2 - выбор выходного порта.
t3 - коммутация портов.
t6 - получение доступа к среде выходным портом.
n - размер кадра.

Определить следующие характеристики коммутатора:

- Задержка при использовании коммутации "на лету".

- Задержка при использовании полной буферизации кадра.

- Пропускная способность коммутатора.

- Полная производительность коммутатора.

- Производительность коммутатора в расчете на один порт.

1.     Задержка при использовании коммутации "на лету".

Для решения 1 и 2 пунктов задачи будем использовать следующий рисунок:

Очевидно, что задержка при использовании коммутации "на лету" будет равна t2+t3+t6=16+8+10=34 мкс.

2.     Задержка при использовании полной буферизации кадра.

Обратимся к рисунку. Задержка при использовании полной буферизации будет равен продолжительности этапов 1+4, 2, 6, т.е.  n/V+t2+t6=128/100*106 +16*10-6+10*10-6 ≈ 26 мкс.

3.     Пропускная способность коммутатора.

Измеряется количеством пользовательских данных (в мегабитах в секунду), переданных в единицу времени через его порты, т.е.:

V*N=100 Мбит/с * 8 = 800 Мбит/с.

4.     Полная производительность коммутатора.

Если коммутатор успевает обрабатывать входной трафик даже при максимальной интенсивности поступления кадров на входные порты, то общая производительность коммутатора составит:

Ck = (N/2)*V Мбит/с

Для наших данных -  Ck = (8/2)*100=400 Мбит/с

5.     Производительность коммутатора в расчете на один порт.

Эта величина равна полной производительности коммутатора, деленной на количество портов коммутатора. 400/8=50 Мбит/с